【注意事項】：

韌體更新時，請勿關閉電源。

更新時，建議插入電腦的 USB 2.0 Port.

ASUS Xonar Essence One USB韌體更新步驟：

- 在 Xonar Essence One開機(Power-on)並連上電腦的情況下，執行FWUpdateEndUser.exe。

- 選擇 “Device Name”為 “USB\Vid_0b05&Pid_17a8&Rev_xxxx”。

- 點選 “Update FW”，並選取要更新的Firmware(*.hex) 檔案，按下 ”確定 / OK”後，即會開始更新USB Firmware。

- 下圖為韌體更新的過程。

- 韌體更新完成會出現“Firmware Update Finished. Please replug the device.”的訊息，如下圖。

- 請將Xonar Essence One重新開機，並檢查更新韌體版本是否正確？

- FAQ

【問題】

Windows 7 下，韌體更新失敗後，無法再重新韌體韌體更新。且控制台的Device manager 中也找不到 ASUS Xonar Essence One 。

【回答】

依照下列步驟

- 進入控制台的Device manager，找到Universal Serial Bus controllers 中的 “USB Composite Device”。

- 按滑鼠右鍵選擇 “Update Driver Software”。

- 選擇 ”Browse my computer for driver software”這個選項。

- 將Driver 路徑指向 ”\Xonar Essence One USB FW Update \ Driver”的位置，並選擇 ”Install ”。

- 安裝完成後會出現如下圖。

- 再重新執行“FWUpdateEndUser.exe”韌體更新程式 ，並選擇“Device Name”為 “USB\Vid_0D8C&Pid_5200&Rev_0100”。

- 再一次重新更新韌體 (步驟如同第二頁) 即可 。